6.2	Potencjał i natężenie pola elektrycznego wewnątrz puszki w kształcie walca. Powierzchnia boczna ma potencjał stały

6.2.1 Rozwiązanie analityczne

Zadaniem jest wyznaczenie rozkładu potencjału i natężenia pola elektrycznego wewnątrz puszki o kształcie walca (rysunek poniżej) przy założeniu, że podstawy są uziemione V=0, a powierzchnia boczna ma potencjał stały V0 > 0.

R

r

V(z)

h

0

z

Rys. 6.2.1.1 Puszka w kształcie walca. Podstawy uziemione

Rozkład potencjału jest opisany równaniem Laplace'a w układzie współrzędnych walcowych.

1r ∂V∂r + ∂2V∂r2 + ∂2V∂z2 = 0 .	(6.23)

przy warunkach brzegowych:

- V(r,0) = 0,

- V(r,h) = 0,

- ∂V∂z 0,z = 0 ponieważ rozkład potencjału musi być symetryczny względem osi r

- V(R,z) = V0

Stosujemy metodę rozdzielenia zmiennych przyjmując, że

Vr,z = k=1∞RkrZkz	(6.24)

k - ta składowa tego szeregu musi spełniać równanie Laplace'a:

1r Rk' Zk + Rk''Zk + RZk'' = 0 ,	(6.25)

1rRk'Rk+Rk''Rk+Z''Zk =0 .	(6.26)

Oznaczamy:

1rRk'Rk+Rk''Rk =λk2	i wtedy	Zk''Zk=−λk2 .	(6.27)

Mamy dwa równania niezależne – rozdzielone zmienne

Rk''+1rRk'−λk2Rk=0 ;	Zk''+λk2Zk=0 .	(6.28)

Pierwsze z tych równań jest zmodyfikowanym równaniem Bessela rzędu zerowego i ma rozwiązanie.

Rkr=AkI0λkr+BkK0λkr ,	(6.29)

gdzie:

I0λkr - zmodyfikowana funkcja Bessela pierwszego rodzaju zerowego rzędu – funkcja Mc Donalda,

K0λkr - zmodyfikowana funkcja Bessela drugiego rodzaju zerowego rzędu  - funkcja Thomsona.

Drugie równanie ma rozwiązanie.

Zkz=Cksinλkz+Dkcosλkz .	(6.30)

Z warunku brzegowego 3) mamy, że stała całkowania Bk = 0 (wartość potencjału nie może być nieskończenie duża. Wtedy.

Rkr=AkI0λkr .	(6.31)

Z warunku brzegowego 1) wynika, że stała całkowania Dk = 0, a z warunku 2) otrzymujemy ciąg wartości własnych równania.

sinλkh=0 ;	λkh=kπ ;	λk=kπh .

Rozwiązanie ogólne ma postać.

Vr,z=k=1∞HkI0kπ rhsinkπ zh .	(6.32)

gdzie stała Hk = Ak Ck

Z warunku brzegowego 4) mamy równanie.

V0=k=1∞HkI0kπ Rh sinkπ zh .	(6.33)

Warunek brzegowy 4) przedstawiamy jako fragment funkcji okresowej.

h

0

V0

z

Rys. 6.2.1.2 Funkcja okresowa

Lewa strona tego równania jest przedstawiona w postaci szeregu Fouriera

V0=k=1∞Sksinkπ zh .	(6.34)

gdzie

Sk=2h0hV0sinkπ zhdz=4V02k−1π .	(6.35)

Stąd otrzymujemy:

k=1∞4V02k−1πsin2k−1π zh=k=1∞HkI02k−1π Rhsin2k−1π zh ,	(6.36)

Hk=4V02k−1π I02k−1π Rh .	(6.37)

Ostatecznie, rozkład potencjału wyraża się wzorem:

Vr,z=4V0πk=1∞I02k−1π rhsin2k−1π zh2k−1I02k−1π Rh .	(6.38)

Er=−∂V∂r=−4V0hk=1∞I12k−1π rhsin2k−1π zhI02k−1π Rh ,	(6.39)

Ez=−∂V∂z=−4V0hk=1∞I02k−1π rhcos2k−1π zhI02k−1π Rh .	(6.40)